Конспект урока «Вязание на руках»

Учитель ГБОУ школа № 657   Алпенидзе Анна Александровна

Предмет: Технология (Ручной труд)

Класс: 5

Тема: Вязание на руках

Цель:  Сформировать навык вязания шнурка на руках.

Задачи:

- образовательная – познакомить учащихся с понятием вязание, разновидностями вязания (крючком, спицами, на руках), познакомить с технологической последовательностью вязания на руках;

- воспитательная – воспитывать аккуратность и усидчивость; вызвать интерес к культуре и искусству; воспитывать внимательность, терпение, трудолюбие; прививать навыки культуры труда;

- коррекционно-развивающая – развивать  умение анализировать, образно мыслить, воображать

Образовательные ресурсы: образцы, презентация, технологическая карта

Методы проведения занятия: беседа с закреплением материала в ходе урока; использование образцов, технологической карты и  презентации  при объяснении нового материала; упражнения по отработке практических умений и навыков, практическая работа; постановка цели в начале урока и обратная связь в конце урока; оценка учащимся результата своей работы на уроке.

Объекты труда (инструменты и материалы): нитки (пряжа), крючок, спицы

Планируемые результаты освоения учебного предмета:

- личностные – умение провести самоанализ своей работы,  развивать трудолюбие, воспитывать аккуратность и опрятность в работе;

- предметные – формирование новых знаний по технике  вязания, формирование умений и навыков вязания на руках,   уметь слушать учителя и вести диалог.

Методы обучения: словесный, наглядно-демонстрационный, репродуктивный, практический,  метод целеполагание и рефлексии,  метод самооценки

Тип урока: комбинированный (изучение нового материала и практическая работа)

Межпредметные связи: СБО, чтение

Технологическая карта урока

| Этап урока | Содержание урока (деятельность учителя) | Форма работы | Деятельность учащихся |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационная часть | - Приветствие, контроль посещаемости - Проверка готовности учащихся к уроку - Мотивация к учебной деятельности | беседа | Готовятся к уроку (моют руки, одевают фартуки) |
| Актуализация знаний учащихся (повторение) | Систематизировать имеющиеся у учащихся знания: - «Знаете ли вы, что такое вязание?» - «Правильно. Вяза́ние — это процесс изготовления полотна или изделий (обычно элементов одежды или предметов интерьера) из одной или нескольких нитей путём изгибания их в петли и соединения петель друг с другом с помощью инструментов. Вязание, как техника, относится к видам плетения» - «А какие бывают вязаные изделия?» - «Знаете ли вы какие инструменты нужны для вязания?» - «Какие материалы нам нужны для вязания?» - «Вы правы. Еще мы называем эти нитки пряжей. Пряжа бывает разная по составу. Как вы думаете, для вязания определённого изделия, например тёплого свитера, любая ли пряжа нам подойдёт? » -«Когда мы хотим что-то связать, нам нужно правильно подобрать нитки (пряжу). На пряже есть этикетка. Давайте посмотрим, что на этикетке написано (состав пряжи, назначение пряжи, условная толщина, рекомендуемый крючок и спицы, условия ухода за изделием из этой пряжи)» | - беседа - презентация слайд 2-4 - презентация слайд 5-10 -демонстрация крючка, спиц - презентация слайд 19-24 - презентация слайд 11-17 - презентация слайд 18 | - «Вязание – это изготовления изделий из нитей» - «Вяжут одежду (кофты, шарфы, шапки и т.п.), сумки, скатерти, салфетки» - «Спицы, крючок» - «Нитки» -«Нет. Для теплого свитера нужна теплая пряжа» |
| Формирование новых знаний | - «Вязать можно не только крючком или спицами. Сегодня с вами познакомимся с техникой вязания на руках» - «Давайте посмотрим на технологическую карту вязания на руках. Для вязания на руках нам необходимо: 1. Выбрать нитки (пряжу) 2. Повернуть левую руку ладонью к себе 3. Свободный конец нити придерживать большим пальцем у его основания, между большим и указательным пальцами 4. Правой рукой направлять рабочую нить змейкой вокруг пальцев левой руки 5. Обернуть нить вокруг мизинца, а затем вернуться к началу вязания 6. Повторить второй ряд вязания змейкой. На каждом пальце получилось по две петельки. 7. Взять нижнюю петлю на мизинце и перекинуть ее через верхнюю петлю. Повторить последовательно процесс для оставшихся пальцев 8. Повторить еще один ряд змейки и перекинуть нижние петли через верхние 9. Повторять процесс вязания, пока шнур не достигнет нужной длины 10. Закрыть петли | - образцы - беседа - технологическая карта | - изучают технологическую карту; - слушают учителя; - проговаривают вслух технологическую последовательность вязания на руках |
| Физкультминутка | Учитель показывает учащимся комплекс здоровьесберегающих упражнений | - упражнение для рук - гимнастика для глаз | Выполняют здоровьесберегающие упражнения |
| Инструктаж по ОТ | Правила организации рабочего места для вып.пр.работы. Правила работы с ножницами. | Карточки с правилами по ОТ в уч. мастерской. | Учащиеся повторяют правила. |
| Практическая работа | Учитель контролирует пошаговое выполнение учащимися вязания шнурка Для шнурка нам необходимо: 1. Выбрать нитки (пряжу) 2. Повернуть левую руку ладонью к себе 3. Свободный конец нити придерживать большим пальцем у его основания, между большим и указательным пальцами 4. Правой рукой направлять рабочую нить змейкой вокруг пальцев левой руки 5. Обернуть нить вокруг мизинца, а затем вернуться к началу вязания 6. Повторить второй ряд вязания змейкой. На каждом пальце получилось по две петельки. 7. Взять нижнюю петлю на мизинце и перекинуть ее через верхнюю петлю. Повторить последовательно процесс для оставшихся пальцев 8. Повторить еще один ряд змейки и перекинуть нижние петли через верхние 9. Повторять процесс вязания, пока шнур не достигнет нужной длины 10. Закрыть петли | - практическая работа | Выполняют вязание шнурка с опорой на технологическую карту |
| Итоговая часть | - «С каким разновидностью вязания вы сегодня познакомились?» - «Какие материалы и инструменты вы использовали»? - «Давайте посмотрим шнурки, которые вы связали, и узнаем у каждого из вас, сложно ли вам было вязать шнурок»? Анализ проведенной работы Выставление оценок по результатам выполненной работы | - беседа - дискуссия | - «Вязание на руках» - «Нитки (пряжу) и ножницы» - Ученики по очереди показывают свои работы и рассказывают о том, были ли у них сложности при вязании шнурка на руках. |

Приложение: 1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Приложение 2.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

|  | Повернуть левую руку ладонью к себе |
| --- | --- |
|  | Свободный конец нити придерживать большим пальцем у его основания, между большим и указательным пальцами |
|  | Правой рукой направлять рабочую нить змейкой вокруг пальцев левой руки |
|  | Обернуть нить вокруг мизинца, а затем вернуться к началу вязания |
|  | Повторить второй ряд вязания змейкой. На каждом пальце получилось по две петельки. |
|  | Взять нижнюю петлю на мизинце и перекинуть ее через верхнюю петлю. Повторить последовательно процесс для оставшихся пальцев. |
|  | Повторить еще один ряд змейки и перекинуть нижние петли через верхние |
|  | Повторять процесс вязания, пока шнур не достигнет нужной длины |
|  | Закрыть петли |